| Lugar/equipo: Estado del aislamiento (activo, completado) Fecha: Evaluador: | Si, No o N/A | Comentarios y acciones |
| --- | --- | --- |
| Sistemas/Procedimientos: - ¿El propósito del aislamiento establecido está en la documentación? |  |  |
| - El esquema de aislamiento esta correctamente soportado: - Por un permiso de trabajo (los documentos relacionados están actualizados son correctos) - Por procedimiento operativo (adjunto/ disponible) - El trabajo está definido como excepcional ‘aislamiento propio’ |  |  |
| - ¿Si el trabajo requiere certificado, está disponible en sitio y fue correctamente diligenciado? |  |  |
| - Para cada punto de aislamiento ¿el método de aislamiento cumple/excede con la categoría de aislamiento definida? |  |  |
| - Si la categoría de aislamiento definida no cumple, ¿la variación ha sido evaluada y autorizada? |  |  |
| - ¿controles adicionales (de prevención y mitigación del riesgo) se han definido mediante evaluación de riesgos y están documentados? |  |  |
| - ¿Se definieron los requerimientos y frecuencia del monitoreo y prueba del aislamiento? |  |  |
| - Para el proceso aislamiento completado ¿Se ha cerrado la documentación para la normalización total de la planta? |  |  |
| Gente - ¿Todas las personas involucradas en la planificación, aprobación y realización de este aislamiento han sido autorizadas como competentes para hacerlo? |  |  |
| - ¿Otras personas afectadas (por ejemplo, operadores de plantas adyacentes) conocen el estado de los equipos aislados? |  |  |
| Sitio del trabajo: - ¿Están todos los puntos de aislamiento identificados en la planta y coinciden con las líneas dibujadas en el diagrama y el certificado de aislamiento? |  |  |
| - ¿La instalación coincide exactamente con las líneas dibujadas en el diagrama y el certificado de aislamiento? |  |  |
| - ¿Se ha proporcionado un acceso seguro a todos los puntos de aislamiento? |  |  |
| - ¿Están implementadas todos los controles especificados en el permiso / procedimiento? |  |  |
| - ¿Todos los puntos de la planta / equipo están aislados? |  |  |
| - ¿Están todas las válvulas de drenaje y venteo en la posición correcta? |  |  |
| - ¿Están inmovilizadas las válvulas? |  |  |
| - ¿Están marcados la clasificación de presión y el material de construcción en las platinas de la línea, bridas ciegas, etc.? |  |  |
| - ¿Se ha demostrado la seguridad del aislamiento? |  |  |
| - Para el aislamiento en el lugar durante más de un turno, ¿hay un monitoreo continuo de la seguridad del aislamiento? |  |  |
| - Para el aislamiento completado, ¿se ha reinstalado completamente todo el equipo y se han restaurado todas las funciones de control / seguridad? |  |  |